变压器直流电阻测试仪

# 一、概述

该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制，自动化程度高，具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。

# 三、功能特点

2、仪器采用全新电源技术，电流档位多，测量范围宽，根据负载自动选择电流，适合小型变压器和电压互感器的直流电阻测量。

3、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，性能更可靠。

4、具有声响放电报警，放电指示清晰，减少误操作。

5、响应速度快，可在测量状态直接转换有载分接开关，仪器自动刷新数据。

6、智能化功率管理技术，仪器总是工作在最小功率状态，有效减轻仪器内部发热，节约能源。

# 四、技术指标

- 电流档：输出电流为：自动、2A、1A、500mA、100mA、50mA、10mA、5mA、≤5mA。

- 测量范围： 2KΩ-100KΩ     （≤5mA档）

10Ω-5KΩ        （5mA档）

1Ω-2KΩ         （10mA档）

200mΩ-400Ω     （50mA档）

100mΩ-200Ω      (100mA档)

50mΩ-8Ω         (500mA档)

10mΩ-4Ω	(1A档)

5mΩ-2Ω	(2A档)

- 分辨率：0.1μΩ

- 准确度：0.2％±2个字

- 工作温度：0～40度

- 工作湿度：<90%RH，不结露

- 工作电源：锂离子充电电池

- 外形尺寸：323*275*135mm

9、重   量：4.0Kg