# KJF210E数字式局部放电巡检仪

# 产品概述

数字式局部放电测试仪是测量、分析电力设备绝缘性能的专用仪器；本系统采用现代电子和计算机综合技术，实现信号放大（模拟、电子、数字）、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成，从而完成局部放电的测量，分析。

功能特点

- 双通道设计，可针对变压器、开关柜、GIS、电缆等检测试品的不同选择专项的软件及传感器，从而实现专业的以及智能的带电检测及故障诊断

- 携带方便，测量快速、抗干扰力强，便于现场使用

- 试验档案管理功能，实现数据的记录，查看，分析

- 自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形，浏览记录回放分析

- 强大的抗干扰功能，使其适合在复杂的现场使用

- 软件具有时域图形、2D、3D统计图谱、报警历史、历史最大、脉冲计数等功能

- 在检测过程中自动实时进行局部放电智能化诊断，并且将判断结论显示在仪器界面上，帮助现场工作人员分析局部放电类型

- 仪器采用内同步、外部有线同步、外部无线同步等多种同步方式，方便现场使用

# 技术参数

| 技术特性 |  |
| --- | --- |
| 通道数 | 2个电信号接口，一个外同步接口 |
| 采样率 | 0.5M、1M、2.5M、5M、10M、20M可选 |
| 采样精度 | 12bit |
| 量程切换 | 60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB共5档 |
| 频带范围 | 20k-100kHz、80k-200kHz、40k-300kHz |
| 本量程非线性误差 | 5% |
| 存储 |  |
| 物理存储 | 256MB DDR2，为运行内存 |
| SD卡存储 | 标配16G卡，可升级为32G，用于存储试验记录及试验数据 |
| 接口 |  |
| RS232 | 用于与PC机同步传输接口 |
| USB | 可外接鼠标键盘，以及外接移动存储设备 |
| 电源模式 | 电池供电（16.8V锂电池）+外置电源（18V）可连续提供8小时供电 |
| 电信号接口 | 2路BNC接口(前后面板各两个)，用于信号输入 |
| SMA接口 | 外同步接口 |
| SD卡插槽 | 可插入最大支持32G的SD卡 |
| 网口 | 可扩展 |
| 接地钮 | 外部接地用 |
| 通用说明 |  |
| CPU | 主频533MHz |
| 系统 | WINCE6.0 |